НП „Обучение за

ИТ кариера“

Име на проекта:

Meteorological station

Екип: Дияна Маринова

Група 08

Хасково 21.04.2024г.

- Съдържание

  - Описание на проекта

  - Блокова схема

  - Електрическа схема

  - Списък съставни части

  - Сорс код – описание на функционалността

  - Заключение

  - Използвани източници

- Описание на проекта

Проектът представлява компактна домашна метеорологична станция, която измерва температура, влажност и атмосферно налягане с точност до 0.01.

- Блокова схема

- Електрическа схема

- Списък съставни части

- Arduino MEGA 2560

- Converter 5V to 3.3V

- LCD

- Converter 3.3V to 5V - 1

- Сензор за температура и влажност SHT 21(14-bit) - 2

- Сензор за атмосферно налягане BMP 180 - 3

1

2                         3

- Сорс код – описание на функционалността

Описание на файловете:

- main:

В setup частта последователно извършваме:

- Инициализация на I2C шината;

- Инициализация на BMP 180 – сензор за атмосферно налягане;

- Инициализация на LCD и touchscreen;

- Изобразяване на 3 броя графични файлове за илюстрация на измерваните величини – температура, влажност и налягане;

- Измерване на моментни стойности на температура, влажност и налягане;

- Запълване на три масива със стойностите от предишната точка. Масивите са с цел елиминиране на случайните флуктоации, като се натрупват n на брой елемента в тях и се изчислява средно аритметичната им стойност. Целта на първоначалното запълване е да се избегнат неверни стойности при първоначално включване.

В loop частта последователно извършваме:

- Прочитане на координатите от touchscreen, ако има валидни такива;

- Опресняване на данните в трите масива с поредните актуални стойности от сензорите;

- Отпечатване на разделителни линии, осреднените стойности от масивите и измервателните единици;

- За отбелязване на последната актуална стойност в масива използване брояч, който се увеличава при всяко преминаване през loop-частта. Нулира се при достигане на дължината на масивите. По този начин опресняваме данните, като пазим последните n стойности.

- ArialNumFontPlus.c; Inconsola.c

- Допълнителни шрифтове.

- barometer.c; thermometer.c; waterdrop.c

- Графични изображения.

- Average.cpp; Average.h

- Клас, който пресмята средноаритметичната стойност от масив с дадена дължина.

- BMP180.cpp; BMP180.h

- Метод getTemperatureBMP180() връща измерената температура;

- Метод getPressureBMP180() връща измереното атмосферно налягане в хекто паскали ;

- Метод BMPSetUp() инициализира сензора.

- Coordinates.h

- Структура, съдържаща две координати – x и y.

- LCD.cpp; LCD.h

- Метод LCDSetUp() инициализира дисплеят и сензорния екран;

- Метод LCDPrint(float temp, float humidity, float pressure) отпечатва информацията на дисплея;

- Метод Draw() отпечатва изображенията;

- Метод TouchCoordinates() чете координати от сензорния дисплей и ако точката е в определена област се изпълнява дадено условие.

- SHT.cpp; SHT.h

- Метод getTemperatureSHT() връща измерената температура;

- Метод getHumiditySHT() връща измерената влажност;

- Заключение

Проектът, който реализирах ми даде нови познания и разшири досегашните ми по работа с Arduino MEGA 2560, работа с Arduino IDE, работа с матричен течно кристален дисплей и сензорен панел, работа с цифрови датчици, запояване и оформяне на универсална платка.

- Използвани източници

- https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/

- https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/347386/SENSITRON/SHT21.html

- https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132068/BOSCH/BMP180.html

- http://www.rinkydinkelectronics.com/resource/UTFT/UTFT.pdf

- http://www.rinkydinkelectronics.com/resource/URTouch/URTouch.pdf